《单片机系统设计》实验报告

正弦波信号发生器实验

学生姓名 ___赵思蒙

学生学号 517021910935

学生班级   F1702113

任课教师 __付庄___

同组同学   陆以凡

实验日期 __2020.10.26__

一、实验目的

熟悉采用C语言对51单片机进行DA转换、中断程序、键盘、LED显示、定时器/计数器、查表编程。

二、实验内容

- 设计一幅值可调，周期固定的正弦波发生器。正弦波幅值的调节范围是Vpp5V ~10V，周期固定为100ms；

- 正弦波幅值的调节由按键SW1完成，按键每按下一次，幅值增加1V，幅值达到10V后返回到5V，幅值在LED上以V为单位显示；

- 信号的周期由定时器的计时周期细分并确定；

- 定时器溢出采用中断模式，熟悉采用C语言中断函数的编写。

三、实验电路

- 单片机电路

- LED电路

AD、DA模块

输出元件

- 编程流程

- 首先通过matlab获取100个sin函数值，储存在数组中。

- 然后按主程序和中断程序分别编程。

| 主程序 | 中断子程序 |
| --- | --- |

- 程序代码

- #include<AT89X51.h>

- #include<absacc.h>

- #include<stdio.h>

- #include<math.h>

- #define LED0 XBYTE[0x7FF8]

- #define LED1 XBYTE[0x7FF9]

- #define LED2 XBYTE[0x7FFA]

- #define LED3 XBYTE[0x7FFB]

- #define DAC XBYTE[0xEFFF]

- #define H 0xFF

- #define L 0x9C

- #define uchar unsigned char

- #define uint unsigned int

- char code dx516[3] _at_ 0x003b;

- uchar code sin_tab[]={64,68,72,76,80,84,88,91,95,98,102,105,108,111,113,116,118,120,122,124,125,126,127,127,128,128,128,127,127,126,125,124,122,120,118,116,113,111,108,105,102,98,95,91,88,84,80,76,72,68,64,60,56,52,48,44,40,37,33,30,26,23,20,17,15,12,10,8,6,4,3,2,1,1,0,0,0,1,1,2,3,4,6,8,10,12,15,17,20,23,26,30,33,37,40,44,48,52,56,60};

- uchar data Tcount;

- uchar data v;	//times v=5~10

- void LEDfun(uchar y,uchar x,bit d);

- void show(uint x);

- void delay(uint t);

- void main(void)

- {

- //LEDfun(3,0,0);LEDfun(2,0,0);LEDfun(1,0,0);LEDfun(0,0,0);

- uint i;

- IE=0x8A;//EA=1;ET1=1;ET0=1;

- TMOD=0x11;//T0 MODE 1 ;T1 MODE 1

- //TH0=0x24;TL0=0x00;//10ms,use for delay

- TH1=H;TL1=L;//1ms

- Tcount=0;//0-100

- //TCON=0x04;

- v=5;

- TR1=1;//start T1

- while(1)

- {

- show(v);

- if(P1_0==0)//SW1 MAYBE DOWN

- {

- for(i=0;i<1000;++i);

- if(P1_0==0)

- {

- if(v<10){++v;}

- else{v=5;}

- while(P1_0==0);

- }

- }

- }

- }

- void show(uint x) //4

- {

- LEDfun(3,x/1000,0);

- LEDfun(2,(x/100)%10,0);

- LEDfun(1,(x/10)%10,0);

- LEDfun(0,x%10,0);

- }

- void LEDfun(uchar y,uchar x,bit d)  //共阳极	  d=1表示需要小数点

- {

- uchar xdata *led_adr;

- uint dd;

- if(d==1)

- {

- dd=0x7F;

- }

- else

- {

- dd=0xFF;

- }

- switch(y)

- {

- case 0:{led_adr=&LED0;break;}

- case 1:{led_adr=&LED1;break;}

- case 2:{led_adr=&LED2;break;}

- case 3:{led_adr=&LED3;break;}

- default:{break;}

- }

- switch(x)

- {

- case 0:{*led_adr=0xC0&dd;break;}

- case 1:{*led_adr=0xF9&dd;break;}

- case 2:{*led_adr=0xA4&dd;break;}

- case 3:{*led_adr=0xB0&dd;break;}

- case 4:{*led_adr=0x99&dd;break;}

- case 5:{*led_adr=0x92&dd;break;}

- case 6:{*led_adr=0x82&dd;break;}

- case 7:{*led_adr=0xF8&dd;break;}

- case 8:{*led_adr=0x80&dd;break;}

- case 9:{*led_adr=0x90&dd;break;}

- default:{*led_adr=0x88&dd;break;}

- }

- }

- void T1_int(void) interrupt 3

- {

- //x=sin(Tcount*2*3.1416/100)*v;

- uint output;

- //float th=Tcount*0.063467;

- output=sin_tab[Tcount]*v*0.177;

- //output=(sin(th)+1)*10.5*v;

- //output=Tcount*2;

- DAC=output;

- //show(v);

- //write sin to dac

- Tcount++;

- if(Tcount==100){Tcount=0;}

- TH1=H;TL1=L;//1ms

- }

- 结果(周期100ms)

- 5V：

- 6V:

- 7V:

- 8V:

- 9V:

- 10V:

- 总结以及反思

本次实验编程中主要遭遇了以下几个问题。

问题一：正弦信号有负值，D/A转换中无法实现

解决方案：将整个sin函数值加一，这样函数值在0-2内变化。可以实现D/A转换，且不影响峰峰值。

问题二：信号幅值偏小

解决方案：电压在电路中与理想情况有偏差，可能是电路中有损耗电阻。通过增大设置的电压参数解决问题。

问题三：周期远高于设定值

解决方案：第一次运行时，我们将sin 函数的计算过程放在了中断函数中，由于浮点数的运算时间较长，输出函数的周期到了600ms. 后改为直接输入存有函数值的数组，大大减少了运算时间，但在设定每个函数值1ms延迟的情况下，周期仍达到了200ms,推测为实验中的其它运算也有耗时。最终将人工设定的延时减小到0.3ms后，周期达到了100ms附近。 但在8V 和 10V时周期会略短于100ms,推测偶数的预算可能更为迅速。

本次实验圆满完成了任务目标。熟悉了D/A转换的使用方法，以及参数调整的思路。感谢老师的指导和同组同学的帮助