《单片机系统设计》实验报告

方波数字信号发生器实验

学生姓名 ___赵思蒙

学生学号 517021910935

学生班级   F1702113

任课教师 __付庄___

同组同学   陆以凡

实验日期 __2020.10.10__

- 实验目的与要求

熟悉单片机编程方法，掌握I/O口、定时器及中断、静态数码显示、查表等关键知识点。

二、实验内容

- 从P1.5输出方波信号，四位数码管显示当前方波信号的周期，单位为ms，用示波器测量；

- 通过定时器T0完成硬件定时，软件计数器完成对中断数的计数，实现方波信号周期5ms-50ms可调，初始周期是25ms；

- 按键SW1按一下时，方波周期增加5ms，当到达50ms时，再按下SW1时，方波周期设为5ms；按键SW2按一下时，方波周期减少5ms，当到达5ms时，再按下SW2时，方波周期设为50ms；

- 按照每两人一组进行分组，其中1、2、3组采用定时器模式1，4、5、6、7组采用定时器模式2。

- 三、实验电路

- 单片机电路

- LED电路

- 硬件连接

- 四位数码管为静态显示方式，数码管为共阳极，四个数码管的外部地址空间分别为7FF8H（或0000H）、7FF9H（或0001H）、7FFAH（或0002H）7FFBH（0003H）；

- SW1采用的是P1.0口，SW2采用的是P1.1口，P1.5输出方波信号，按键程序需加延时去除抖动；

- 五、编程思路

| 主程序 | 定时器0中断程序 |
| --- | --- |

- 六、程序代码

- #include<AT89X51.h>

- #include<absacc.h>

- #define LED0 XBYTE[0x7FF8]

- #define LED1 XBYTE[0x7FF9]

- #define LED2 XBYTE[0x7FFA]

- #define LED3 XBYTE[0x7FFB]

- #define uchar unsigned char

- #define uint unsigned int

- uchar data time;

- uchar data bk;

- void LEDfun(uchar y,uchar x);

- void main(void)

- {

- uint i;

- time=25.0;

- P1_5=0;

- TMOD=0x01;//T0,MODE1

- IE=0x82;//EA=1,ET0=1

- TH0=0xF7;

- TL0=0x10;//63232~65536,2.5ms

- TR0=1;//start T0

- bk=time/5;//半周期长bk个2.5秒

- LEDfun(3,0);

- LEDfun(2,0);

- LEDfun(1,2);

- LEDfun(0,5);

- while(1)

- {

- P1_0=1;P1_1=1;//set P1.0/1 mode:input

- if(P1_0==0||P1_1==0) //有按键

- {

- for(i=0;i<10000;i++){};	//延时

- if(P1_0==0)			  //P1.0为输入

- {

- if(time<50){time=time+5;}

- else{time=5;}

- while(P1_0==0);//等待键盘释放

- }

- else if(P1_1==0)	 //P1.1为输入

- {

- if(time>5){time=time-5;}

- else{time=50;}

- while(P1_1==0);//等待键盘释放

- }

- else				//实际无输入，为跳动

- {

- continue;

- }

- bk=time/5;	//reset bk

- LEDfun(1,time/10);//十位

- LEDfun(0,time%10);//个位

- }

- }

- }

- void T0_int(void) interrupt 1

- {

- TH0=0xEE;

- TL0=0x10;

- bk--;

- if(bk==0)

- {

- P1_5=!P1_5;

- }

- }

- void LEDfun(uchar y,uchar x)  //共阳极

- {

- uchar xdata *led_adr;             //选择第几个数码管亮

- switch(y)

- {

- case 0:{led_adr=&LED0;break;}

- case 1:{led_adr=&LED1;break;}

- case 2:{led_adr=&LED2;break;}

- case 3:{led_adr=&LED3;break;}

- default:{break;}

- }

- switch(x)

- {

- case 0:{*led_adr=0xC0;break;}    //选择数码管亮的数字

- case 1:{*led_adr=0xF9;break;}

- case 2:{*led_adr=0xA4;break;}

- case 3:{*led_adr=0xB0;break;}

- case 4:{*led_adr=0x99;break;}

- case 5:{*led_adr=0x92;break;}

- case 6:{*led_adr=0x82;break;}

- case 7:{*led_adr=0xF8;break;}

- case 8:{*led_adr=0x80;break;}

- case 9:{*led_adr=0x90;break;}

- default:{*led_adr=0xFF;break;}//灭

- }

- }

- 七、结果分析与讨论

- 问题一. 按键去抖动问题。

- 一开始程序使用延时去抖动的时间为10ms, 但由于硬件原因，一开始去抖动效果不佳。后来通过增加延时至0.1s的方式顺利解决问题。

- 问题二. 方波周期偏差问题

- 一开始按照计算得到周期进行编程，得到的实际周期略大于计算结果，通过略微调整周期：TH0=0xF7;TL0=0x10;  可以减少误差。如下图所示。

- 未调整周期时：

- 5ms：

- 偏差：0.03ms

- 30ms:

- 偏差：0.2ms

- 调整参数以后，基本可以做到零误差。

- 5ms周期:                               25ms周期:

- 50ms周期：

- 可见参数调整效果很好。

- 八、总结

- 本次实验圆满完成了任务目标。对单片机硬件设备有了更直观的认识，实践了中断， LED等课堂知识，并对代码进行了优化，收获颇丰。感谢老师的指导和同组同学的帮助。